医薬用外毒物劇物危害防止規定

１ 目的

この規定は、当施設における毒物劇物の管理責任体制を明確にすることによって、保健衛生上の危害を未然に防止することを目的とする。

２ 当施設職員の任務

当施設職員は、法令及びここに定める諸規定を遵守し、危害の防止に努めなければならない。

３ 管理体制

（１）毒物劇物管理責任者

毒物劇物取扱いの最終責任者として毒物劇物管理責任者（以下「管理責任者」という。）を設置する。管理責任者は、[　氏　　名　 ]とする。

管理責任者は当施設における毒物劇物の取扱を総括的に管理監督しなければならない。

管理責任者は必要なときは毒物劇物管理担当者に指示し、報告を求めることができる。

（２）毒物劇物管理担当者

毒物劇物を実地に管理する者として、毒物劇物管理担当者（以下「管理担当者」という。）を設置する。管理担当者は、［　氏　　名　］、［　氏　　名　］とする。

管理担当者は管理責任者を補佐し、毒物劇物の適正な取扱いに努めなければならない。

管理担当者は管理責任者の指示に従い、必要な報告をしなければならない。また、必要がある場合には他の職員と連携を取る。

(３) 内部連絡体制

ア 管理組織図

イ 緊急連絡網

下記緊急連絡体制を確立し、事故等が発生した際に、速やかな対応を行い、毒物劇物による危害を最小限にとどめる。

事故が発生したときは保健所、警察署又は消防署に届け出なければならない。

毒物劇物が盗難にあったとき、又は紛失したときは警察署に届け出なければならない。

４ 注意及び確認事項

（１）在庫の管理

ア 必要以上の量を保管しないようにする。

イ 毒物劇物の保管・管理の適正化を図るため、別紙様式の管理簿を作成する。

ウ 毒物劇物を使用したときは、管理簿に年月日、数量を記入し捺印又はサインをする。

エ 管理担当者は、毒物劇物を購入、廃棄したときは、管理簿に年月日、数量を記入し捺印又はサインをする。

オ 管理担当者は、在庫量について定期的に確認を行い、管理簿に捺印又はサインする。

カ 管理責任者は、定期的に管理簿を確認し、捺印又はサインをする。

（２）貯蔵設備　　年　　月　　日現在

保管庫の位置及び立体図

別紙のとおり[図面等を添付してください]

参考：保管庫の条件

＊堅固なものであること。

＊施錠できるものであること。

＊医薬用外毒物・医薬用外劇物の文字を明瞭に表示する。

＊飛散、漏れ、しみ出し、流れ出し、地下にしみ込むおそれがない。

＊震災対策として壁、床等に固定する。

＊内部の柵を固定する。

＊ボトルトレー、仕切り板等で転倒・落下防止措置をする。

（３）取扱いについて

ア 保管庫の管理

保管庫は常時施錠し、必要な時のみ開けること。なお、鍵の管理は管理担当者が行う。

「医薬用外毒物」又は、「医薬用外劇物」の文字を表示する。

毒物劇物専用の保管庫とし、毒物劇物以外の物は保管しない。

混合、混触により発火等の危険のある薬品は、区別して保管する。

イ 容器・薬品の確認

購入時、使用時、又は保管中の物は定期的に、容器の破損や薬品の変質等の異常がないか確認する。

毒物劇物を他の容器に移し替える必要がある場合は、飲食物の容器は使用しない。移し替えた容器には赤地に白文字で「医薬用外毒物」又は、白地に赤文字で「医薬用外劇物」の表示をし、薬品の名称、成分名、含量、分量を記載する。

個々の毒物劇物のＳＤＳを保管・管理しているか、また、最新のものであるか確認する。

販売を行わない方はこの項目は不要です

（４）販売について

下記によらなければ販売、授与してはならない。

ア 譲渡手続

販売量は、使用目的にあった必要最小量とし、その都度、必要事項が記載され押印された「譲受書」の提出を必ず受けること。提出された「譲受書」は[（５以上）]年保存する。

イ 交付の制限

（ア）１８歳未満の者、心身の障害により毒物劇物の管理が適正にできない者、麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者に交付してはならない。

（イ）身分証明書等により、身元を確認し、言動、購入量、使用目的に不審のある者には、交付してはならない。

ウ 確認に関する帳簿の記載

別表の毒物劇物を交付した場合には、下記の事項について確認し、帳簿に記載する。

記載した帳簿は、[（５以上）]年保存する。

〈確認し、帳簿に記載すべき事項〉

＊交付した毒物劇物の名称

＊交付年月日

＊交付を受けた者の氏名及び住所、＊上記イ（イ）の身元を確認した方法（資料）

〈別表〉

法第１５条第２項及び第３項（毒物又は劇物の交付の制限等）に基づく以下のもの

・亜塩素酸ナトリウム（製剤を含む。）

・塩素酸塩類（製剤を含む。）

・ナトリウム

・ピクリン酸

薬務局長通知等に基づき、上記と同様に交付を受ける者の身元確認を行ったもの

・亜砒酸等の毒物

・パラコート等の毒物又は劇物

・シアン化ナトリウム等の無機シアン化合物

・トルエン、トルエンを含有するシンナー 等

運搬を行わない方はこの項目は不要です

（５）運搬容器について

ア 毒物劇物を自社で運搬する場合は、落下・転倒・破損の防止、流出・飛散等の防止、及び盗難・紛失の防止の措置を講じ、運搬容器の基準（昭和63年6月15日付薬発第511号、平成3年3月6日付薬発第255 号、平成4年9月11日付薬発第836 号（平成6年9月21日付薬発第819号及び平成7年3月16日付薬発第244号により改正））に適合していることを確認した上で、事故の際の応急措置について記載した書面を携帯する。

イ １，０００ｋｇ以上の毒物劇物の運搬を委託する場合は、下記の項目を記載した書面（荷送人の通知）を運送人に対して交付する。

（ア）毒物又は劇物の名称

（イ）成分及びその含量

（ウ）数量

（エ）事故時の応急措置の内容

（６）応急の措置・廃棄

ア 万一取扱い中に容器の破損等により、毒物劇物の流出・飛散の事故を起こした場合は、直ちに別紙「応急の措置」の内容により対応し、被害の拡大を防止する。

イ 「３(３)イ 緊急連絡網」に基づき必要な連絡・報告等の処理を行う。

取扱品目に応じて、SDS 等を参考に必要な対応を整理しておいてください。

中和剤の保管場所、非常ベルの位置、保護具についてもわかるようにしてください。

ウ 廃棄は、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託し、毒物劇物管理簿に廃棄の年月日、数量を記入する。交付されたマニフェストについては、[（５以上）]年保存する。

（７）自己点検表

管理責任者は、毒物劇物の取扱いについて、別紙様式の自己点検表により、年 　回定期点検し、記録する。

特に設備の変更や地震等の異常があったときは、必ず点検を行う。

５ 教育及び訓練

管理責任者は、毒物劇物による保健衛生上の危害を未然に防止するため、教育及び訓練を行う。

（１）教育及び訓練内容

ア 法の規制に関する教育

イ 事故時の応急措置に関する教育及び訓練

ウ 毒物劇物の危害性に関する教育

エ 防災訓練

オ 毒物劇物の安全な取扱いに関する教育

（２）参考図書

ア 毒物及び劇物取締法 　 （　　　 年度版、出版社：　 　　　）

イ 毒物及び劇物取締法解説（ 第　　　版、出版社：　　　　　 ）

ウ 毒劇物基準関係通知集  （ 第　 　 版、出版社：　　　　　 ）

エ ○○○○

オ △△△△

【危害防止規定策定者】

策定日：　　　 年　　　 月 　　　日 　　策定者　　　　　　　　　　　 印

改訂日： 　　　年　　　 月　　　 日　　 改定者 　　　　　　　　　　　印

改訂日：　　　 年　　　 月　　　 日　　 改定者 　　　　　　　　　　　印